表1 最高允许排放浓度和允许排水量

| 项 目 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- |
| 生化需氧量《BOO5)，mg/L | 25 |
| 化学需氧量（CODcr)，mg/L | 100 |
| 色度(稀释倍数)，倍 | 40 |
| pH | 6～9 |
| 悬浮物，mg/L | 70 |
| 氨氮，mg/L | 15 |
| 总磷，mg/L | 1.0 |
| 硫化物，mg/L | 1.0 |
| 六价铬，mg/L | 0.5 |
| 铜，mg/L | 0.5 |
| 苯胺类，mg/L | 1.0 |
| 二氧化氯，mg/L | 0.5 |
| m3/百米布最高允许排水量(布幅以914mm计；宽幅布按比例折算) | 2.5 |
| m3/吨纤维最高允许排水量 | 150 |

表2 最高允许排放浓度和允许排水量

| 项 目 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- |
| 生化需氧量《BOO5)，mg/L | 300 |
| 化学需氧量（CODcr)，mg/L | 500 |
| 色度(稀释倍数)，倍 | — |
| pH | 6～9 |
| 悬浮物，mg/L | 400 |
| 氨氮，mg/L | — |
| 总磷，mg/L | — |
| 硫化物，mg/L | 2.0 |
| 六价铬，mg/L | 0.5 |
| 铜，mg/L | 2.0 |
| 苯胺类，mg/L | 5.0 |
| 二氧化氯，mg/L | 0.5 |
| m3/百米布最高允许排水量(布幅以914mm计；宽幅布按比例折算) | 2.5 |
| m3/吨纤维最高允许排水量 | 150 |

表3 测定方法

| 项 目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 生化需氧量《BOO5) | GB7488-1987 |
| 化学需氧量（CODcr) | GB11914-1989 |
| 色度 | GBll903-1989 |
| pH值 | GB6920-1986 |
| 氨氮（NH3-N） | GB7479-1987 |
|  | GB7481-1987 |
| 硫化物 | GB/Tl6489-1996 |
|  | GB/Tl7133-1997 |
| 六价铬 | GB7467-1987 |
| 铜 | GB7475-1987 |
|  | GB7474-1987 |
| 总磷 | GB11893-1989 |
| 苯胺类 | 《水和废水监测分析方法》，第四版 |
| 二氧化氯 | 中华人民共和国卫生部，2001年，(生活饮用水检验规范》 |